建设项目环境影响报告表

项  目 名  称: 苏州市商祺光电有限公司

新建生产液晶显示用导光板项目

建设单位(盖章): 苏州市商祺光电有限公司

编制日期：2018年9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州市商祺光电有限公司新建生产液晶显示用导光板项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市商祺光电有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周栋 |  |  | 联系人 | 浦智琴 |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区黄埭镇西桥村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15850192256 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市相城区黄埭镇太东路北、高阳路东 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区经济发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 相发改备[2018]211号 |  |
| 建设性质 | 迁扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | 其他电子器件制造C3979 |  |
| 占地面积 （平方米） | 13427 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 1620 |  |
| 总投资 （万元） | 14932 | 其中：环保投资 （万元） |  | 100 | 环保投资占 总投资比例 | 0.7% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2020年2月 |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： 本项目主要原辅料及用量情况见表1-1。 表1-1 主要原辅材料消耗情况一览表 编号; 名称; 消耗量t/a; 状态; 规格/型号; 备注; 最大库存量t. 迁建前; 迁建后; 增量. 1; 塑胶（亚克力板）; 7200; 4640; -2560; 固态; /; 外购; 50. 2; 油墨; 29.85; 0; -29.85; 液态; 20kg桶装; 外购; 2t. 2; 乳剂; 0; 17.5; +17.5; 液态; 5kg桶装; 外购; 1. 3; 网版; 0; 3000块; +3000块; 固态; /; 外购; 100块. 4; 自粘膜; 0; 30万m2; +30万m2; 固态; /; 外购; 5万m2. 5; PET材料; 0; 24000m2/a; +24000m2/a; 固态; /; 外购; 2000m2. 6; 洗网水; 0; 1.2; +1.2; 液态; 20L桶装; 外购; 0.2. 7; 矿物油; 0; 0.2; +0.2; 液态; 20L桶装; 外购; 0.1. 8; 庚烷; 0; 0.8; +0.8; 液态; 20L袋装; 外购; 0.2. 注：塑胶用量迁建前是按厚度3mm以上规格计，迁建后塑胶用量按厚度2mm计。 主要原辅材料理化性质： （1）乳剂 主要成分：丙烯酸乳液聚乙烯醇共聚物（20-30%）、水（70-80%），外观：乳白色粘性乳液，密度约为1.05g/cm3，沸点100℃左右。 （2）洗网水 主要成分：乙酸脂类60%、PMA40%，外观与性状：透明易流动液体，刺激性气味，相对密度(水=1)：0.88±0.02，沸点＞80℃。 （3）庚烷 外观：无色透明液体，比重：0.685，沸点：98.5℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、笨、丙酮等多数有机溶剂。 本项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 主要设备规格、数量 序号; 设备名称; 数量; 单位. 迁建前; 迁建后; 增量. 1; 裁切机; 2; 2; 0; 台. 2; 复合机; 3; 5; +2; 台. 3; 四面抛光机; 0; 1; +1; 台. 4; 空压机; 1; 1; 0; 台. 5; 集尘机; 1; 1; 0; 套. 6; 滚轮清洁机; 0; 13; +13; 台. 7; 印刷机; 5; 10; +5; 台. 8; 烤炉; 5; 10; +5; 台. 9; 光学测量仪; 0; 4; +4; 台. 10; 2D测量仪; 0; 2; +2; 台. 11; 震荡搅拌机; 0; 2; +2; 台. 12; 刮刀研磨机; 0; 1; +1; 台. 13; 侧反裁切机; 0; 6; +6; 台. 14; V-CUT机; 0; 4; +4; 台. 15; 热压机; 0; 7; +7; 台. 16; 真空包装机; 0; 3; +3; 台. 17; 覆膜机; 0; 7; +7; 台. 18; 折弯机; 0; 1; +1; 台. 19; 废气处理装置; 1; 1; +1; 套. |
| 表1-3 水及能源消耗量 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（t/a）; 10350; 燃煤油（t/a）; /. 电（kw·h/a）; 485万; 燃气（m3/a）; /. 燃煤（t/a）; /; 其他（m3/a）; /. |
| 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 工业废水：本项目无工业废水产生与排放。 生活污水：本项目建成后，预计员工总人数300人，产生生活污水7200t/a。生活污水排入市政污水管网，经苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理达标后，尾水最终排入黄花泾。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 苏州市商祺光电有限公司注册于2011年11月，位于苏州市相城区黄埭镇西桥村，年产导光板500万片、扩散板100万片，于2012年6月取得相城区环境保护局审批意见，并于2016年3月通过验收。公司现因经营需要，与相城区黄埭镇签订意向，拟在相城区黄埭镇太东路北、高阳路东购置20.14亩建设用地，总建筑面积28850m2生产用房，用于生产液晶显示用导光板项目。项目建设完成后，年产液晶显示用导光板1600万片，扩散板320万片。 根据《国务院建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》“81条电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件、其他电子器件制造等”中的“有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”，须编制环境影响报告表。因此苏州市商祺光电有限公司（以下简称“商祺光电”）委托重庆丰达环境影响评价有限公司进行环评工作。环评单位接受委托后，随即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 2、项目概况 （1）项目名称：苏州市商祺光电有限公司新建生产液晶显示用导光板项目； （2）建设单位：苏州市商祺光电有限公司； （3）建设地点：苏州市相城区太东路北、高阳路东（项目地理位置详见附图1）； （4）建设性质：迁扩建； （5）总投资：14932万元人民币，环保投资：100万元人民币，占项目总投资的0.7%。 （6）建设规模及建设内容：本项目工程内容主要为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体内容见表1-4和表1-5。 表1-4 主体工程一览表 用地性质; 工业; 总用地面积（m2）; 13427. 总建筑面积（m2）; 28850.43. 其中; 计容积率建筑面积（m2）; 27693.89; 生产厂房（m2）; 15997.00. 原料成品库（m2）; 6262.11. 辅料库房（m2）; 50. 配套办公（m2）; 5242.78. 门卫（m2）; 22. 配电房（m2）; 120. 不计容积率建筑面积（m2）; 1156.54; 地上（m2）; 1156.54. 架空（m2）. （半）地下（m2）. 容积率; 2.06. 建筑密度（%）; 49.16. 绿地率（%）; 12.07. 绿地面积（m2）; 1620. 表1-5 工程概况一览表 工程内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料成品仓库; 6262m2; 依托自有厂房. 辅助工程; 办公用房; 5243m2; 依托自有厂房. 公用工程; 给水; 10350t/a; 由自来水公司提供. 排水; 8280t/a; 接入市政污水管网. 供电; 485万kw·h/a; 由供电所提供. 供气; 空压机供气; /. 绿化; /; 依托自有厂房. 环保工程; 废气处理; 裁切、抛光粉尘：集气风管+集尘机+20m高1#排气筒；印刷、烘烤、清洗废气：集气罩和管道收集+活性炭吸附+20m高2#排气筒; 达标排放. 废水处理; 生活污水和经隔油池处理后的食堂废水接入市政污水管网，经苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理达标后排放; 达标排放. 噪声处理; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范; 达标排放. 固废处置; 边角料、不合格品属一般固废，可出售处理；废包装桶、废抹布、废矿物油、废活性炭属危险废物，委托有资质单位处置；餐厨垃圾和生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理; 合理处置. 一般固废暂存区; 20m2; 防腐、防渗. 危险固废暂存区; 20m2; 防腐、防渗. 其他; 厂区实行“雨、污分流”的排水体制。; /. 3、产品方案 本项目为迁建项目，建设完成后主要产品方案见表1-6。 表1-6 建设项目产品方案 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力（万片/a）; 年运行时数. 迁建前; 迁建后; 增量. 1; 生产车间; 扩散板; 100; 320; +220; 4800h. 2; 生产车间; 导光板; 500; 1600; +1100. 4、公用工程 （1）给水 本项目供水水源为市政供水，总用水量为8280t/a。 （2）排水 本项目生活污水和经隔油池处理后的食堂废水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司统一处理。生活污水和食堂废水排入市政污水管网执行苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理的接管标准，污水处理厂统一处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后尾水最终排入黄花泾。 （3）供电 本项目用电由市政供电管网供电，用电量约485万kW·h/a。 5、平面布置及周边土地利用现状 本项目位于苏州市相城区太东路北、高阳路东，商祺光电所在厂区的东侧为其他厂区，南侧为太东路，西侧为其他厂区，北侧为其他厂区（厂区周边情况现状见附图2）。商祺光电占地面积13426.67平方米，车间一层主要用于裁切、热压，车间二层主要用于印刷、烘烤，厂区、车间平面布置图见附图3。 6、工作制度及劳动定员 预计年生产天数300d，每天16h两班制，全年工作时数约为4800h，厂内提供工作餐。 7、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；又查《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号），本项目不属于其中限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 8、选址合理性 商祺光电利用自有已建厂房进行生产，根据苏州市相城区黄埭镇总体规划（2012-2030）（见附图5），该地块为规划的工业用地，符合相关土地利用规划。 9、与“太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”政策相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年）第四十三条和《太湖流域管理条例》，本项目不产生和排放含磷、氮的工业废水，因此本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。 10、与有关挥发性有机废气环保政策符合性分析 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析见下表。 表1-7 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析表 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南; 本项目情况; 相符性. 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目VOCs（非甲烷总烃）净化处理率不低于75%（本项目不属于有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业）; 相符. 本项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析见下表。 表1-8 与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析表 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法; 本项目情况; 相符性. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目车间设置成完全封闭的围护结构体，并按照环保等要求安装了挥发性有机物净化设施；含挥发性有机物的物料均采取密闭储存、运输和装卸。; 相符. 综上所述，本项目的建设与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》和《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》中的要求相符。 11、“三线一单”符合性 表1-9 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于苏州市相城区太东路北、高阳路东，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为西塘河（应急水源地）饮用水水源保护区，位于本项目东侧约1150m，本项目不在生态红线规划区域范围内，符合生态红线区域保护规划要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在地大气环境、声环境、地表水均能满足相应的标准要求；本项目产生的各类废气经处理后对周边环境影响较小；生活污水和经隔油池处理后的食堂废水经苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，尾水最终排入黄花泾；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 本项目位于苏州市相城区太东路北、高阳路东，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单，项目无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目自建厂房生产，无遗留的环保问题。 苏州市商祺光电有限公司是由周栋先生投资的企业，公司原位于苏州市相城区黄埭镇西桥村，于2012年6月委托上海市环境保护科技咨询服务中心进行项目环境影响评价，同月经苏州市相城区环保局批准，且于2016年3月通过“三同时”竣工验收。公司搬迁前原有污染情况及主要环境问题参考原环评报告内容，具体如下： - 迁建前项目主要生产工艺： 图1 迁建前项目工艺流程图 裁切：将外购的塑胶使用裁切机，切割成需要的规格，该过程会产生少量边角料S1和切割粉尘G1。每台裁切机均与集气风管直接连接，将产生的切割粉尘通过各分管汇入主风管送入集尘机除尘处理，洁净尾气车间内排放。 抛光成型：使用设备复合机将裁切好的基板进行周边抛光及修饰切制，设备上装设有输送装置，配合连接一自动控制系统自动操控，用以输送基板，复合机前端装设有抛光机机构，用来将基板进行表面打磨抛光，再输送至成型机机构进行修切制角。该过程主要会产生抛光粉尘G2，粉尘经集气风管收集至集尘机除尘处理后车间内排放。 除尘：除尘方式采用两道除尘，第一道是干式除尘，采用常温下风吹方式去除板材表面少量粉尘，第二道是静电除尘，静电除尘机是利用静电原理，对板材进行进一步除尘作用，进料口有静电消除装置，主要消除清洁片材表面静电，片材上下面经过粘尘滚轮并把灰尘转移到集尘轮上下清洁，出料再次消除片材表面静电。 印刷：将板材放置待印区域，将调配好的油墨印刷到导光板上，该工序产生油墨废气，以非甲烷总烃计。 烘烤：采用IR烘烤方式，时间2min，温度80℃，烘烤目的是将油墨中的有机溶剂蒸发，使之基本稳定在基板上（即固化）。烘烤机是全封闭的，每台封闭干燥机顶部均与集气风管直接连接，将释放出的有机废气通过各分管汇入主风管送入废气处理装置处理。该工序会产生有机废气主要是油墨中的乙酸丁酯和环己酮，该废气拟以非甲烷总烃计。 二、迁建前项目污染情况及主要环境问题： - 废水：本项目迁建前产生的废（污）水主要为生活污水，产生量约为3072t/a。 生活污水接入市镇污水管网，经东桥集中污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后外排，最终排入东浒河。 2、废气：本项目迁建前产生的颗粒物经集尘机除尘后无组织排放，非甲烷总烃经废气处理装置处理后经15m排气筒高空排放，颗粒物（无组织）和非甲烷总烃（有组织）达到《大气污染物综合排放标准》排放标准。 3、噪声：本项目迁建前生产设备主要布置在车间内，设备安装减振装置。噪声源经墙壁阻隔和反射、声强的自然衰减后，在厂界处的噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 4、固体废物：本项目迁建前项目裁切、抛光产生边角料、集尘机粉尘外卖处理；擦拭清洁网板产生的废棉纱、处理有机废气产生的废活性炭、废滤芯由资质单位处置；生活垃圾委托环卫清运处理。项目迁建前固废零排放，对环境不产生二次污染。 表1-10 迁建前三废排放情况 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 3072; 0; 3072. COD; 1.0752; 0; 1.0752. SS; 0.6144; 0; 0.6144. TN; 0.1229; 0; 0.1229. NH3-N; 0.0768; 0; 0.0768. TP; 0.0092; 0; 0.0092. 废气; VOCs（非甲烷总烃）; 7.05; 6.98; 0.07. 固废; 一般工业固废; 214.56; 214.56; 0. 危险固废; 废棉纱; 0.03; 0.03; 0. 废活性炭; 14; 14; 0. 废滤芯; 4个; 4个; 0. 生活垃圾; 48; 48; 0. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目位于苏州市相城区太东路北、高阳路东。相城区地处最具活力和最具发展前景的长江三角洲经济区腹地，区位交通优势得天独厚。东距上海85km，西距无锡30km，北至南京198km，南至杭州150km。京沪铁路、312国道和沪宁高速公路横贯东西，苏嘉杭高速公路、京杭大运河、227省道、苏虞张一级公路、苏州绕城高速公路纵贯南北，是苏州市东西向和南北向的交通节点。 - 地形、地貌 相城区区域内地势平坦、地势标高在黄海2.0m左右。 - 气候、气象 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 4、水文、地质情况 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 5、生态环境 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。

社会环境简况 1、概况 苏州市相城区是古城苏州的北大门，东邻中新合作的苏州工业园区，西接苏州高新技术产业开发区。全区下辖4个镇、4个街道、1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区，总面积496平方公里，总人口85万人。相城是苏州城市外向拓展的重要空间场所，也是苏州市极具发展潜力的新城区。2016年相城区实现地区生产总值485亿元，比2015年同期增长15%；实现全区财政收入53.4亿元，增长15.6%；完成全社会固定资产投资325亿元，增长18%。2016年城镇居民人均可支配收入3.68万元，增长15%；农民人均纯收入1.96万元，增长15%。 2、经济概况 2017年预计完成地区生产总值700亿元，同比增长7.2%；一般公共预算收入90亿元，增长12.3%；全社会固定资产投资490亿元，增长2.9%；实现社会消费品零售总额242亿元，增长8.5%。完善系列产业扶持政策；举办机器人、融信等高端产业峰会；开展北京、深圳、上海及区经贸恳谈会等系列招商活动，引进重大产业项目近百个，总投资超千亿元，其中京东智谷、新松机器人、国机智能、光建存储等18个项目总投资均超10亿元。工业经济稳步攀升，工业总产值和规上工业产值、增加值分别增长3.7%、9%、5.6%；新兴产业产值、高新技术产业产值占规上工业产值比重分别提高1%和13.4%。工业投资增长7.6%，其中技改投资增长2.9%。 3、交通 作为长三角重要的交通门户，以相城为中心的1.5小时交通圈内，虹桥、浦东、萧山、硕放、禄口5大机场簇拥环绕，太仓港、常熟港、张家港3个货运港口通江达海，1条京杭大运河、4大交通枢纽、14个高速公路道口，苏州中环快速路、312国道贯穿相城，“10横12纵”高等级公路网、轨道交通2号线、4号线、沪宁、常苏嘉城际铁路等共同勾勒出水陆空立体交通格局。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境现状 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，2017年苏州市环境空气质量达标率为71.5%，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度的日均值分别为0.014mg/m3、0.048mg/m3、0.066mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2．地表水环境现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司，尾水排入黄花泾，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，黄花泾执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2017年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为22%，Ⅲ类为52%，Ⅳ类为24%，V类为2%，无劣V类断面。 3．声环境现状 根据《2017年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于苏州市相城区太东路北、高阳路东，项目影响范围内没有重点文物、珍贵动植物等重要环境保护目标，也不在地下水源保护区，经实地勘察，本项目周边主要环境保护目标见下表。 表3-1 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 大气 环境; 四图; 西北; 440; 约30户; GB3095-2012 中二类功能区. 旺庄村; 西; 530; 约30户. 水环境; 小河; 北; 280; 小河; GB3838-2002 中Ⅳ类功能区. 黄花泾; 南; 680; 小河. 西塘河; 东; 1150; 中河; GB3838-2002 中Ⅲ类功能区. 望虞河; 北; 2100; 中河. 声环境; 厂界外1m; 东/西/南/北; 1; /; GB3096-2008 中3类功能区. 生态; 西塘河（应急水源地）饮用水水源保护区; 东; 1150; 0.44km2; 饮用水水源保护区. 苏州荷塘月色省级湿地公园; 东南; 6300; 3.53km2; 省级湿地公园.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的一次值，具体标准值见下表。 表4-1 大气环境质量标准 污染物; 取样时间; 限值mg/m3; 依据. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，本项目所属黄花泾，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的IV类水标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体数值如下。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准mg/L; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV级标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 总氮（TN）; ≤1.5. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》 （SL63-94）四级标准. 3、声环境质量标准 本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气污染物排放标准 本项目非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。 表4-3 废气污染物排放标准 指标; 最高允许排放 浓度mg/m3; 排气筒高度 m; 排放速率 kg/h; 无组织排放监控 浓度限值mg/m3; 依 据. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷 总烃; 120; 17; 4.0. 本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2标准。 表4-4 饮食业油烟排放标准 规模; 中型. 基准灶头数; 3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 75. 2、废水污染物排放标准 本项目生活污水和经隔油池处理后的食堂废水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司统一处理。生活污水和经隔油池处理后的食堂废水排入市政污水管网执行苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理的接管标准，污水处理厂统一处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后尾水最终排入黄花泾，具体指标见下表。 表4-5 污水排放执行标准 标准; 项目; 浓度限值mg/L; 依据. - 进水水质标准; - pH; - 6~9; - 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准. - COD; - 350. - SS; - 300. - NH3-N; - 25. - TN; - 70. - TP; - 3. - 动植物油; - 100. 标准; 项目; - 2021.1.1前; - 2021.1.1起; - 依据. - 尾水最终排放标准; - pH; - 6~9; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. - SS; - 10. - 动植物油; - 1. - COD; - 50; - 50; - 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 - (DB32/1072-2007)表2中标准及(DB32/1072-2018)表2中标准. - NH3-N; - 5（8）*; - 4（6）**. - TN; - 15; - 12（15）. - TP; - 0.5; - 0.5. *注1：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； **注2：苏州市相城区黄埭污水处理有限公司属于太湖三级保护区内的城镇污水处理厂，为现有企业，从2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中的标准；2021年1月1日前仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中标准。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，标准限值见表4-7；运营期厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准执行，具体见下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 依据. 标准限值; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 表4-7 噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 依据. 标准限值; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类标准. 4、固废贮存及处置标准 本项目建成运行后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（根据公告2013年第36号文件修改版）；危险固废集中放入容器内，然后置于厂区危险废物专用的贮存区，最终委托专业有资质单位进行处理，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）(公告2013年第36号文件修改版)。 |
| 总量控制标准 | 总量控制指标 按照国家总量控制规定，本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，大气污染物排放总量控制因子为VOCs、颗粒物。另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表4-8 总量控制考核指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 迁建前项目排放量（t/a）; 本项目项目排放量(t/a); 以新带老削减量(t/a); 最终排放量（接管量）（t/a）; 排放增减量（t/a）; 外排环境量（t/a）. 废水; 废水量; 3072; 8280; 3072; 8280; +5208; 8280. COD; 1.0752; 2.898; 1.0752; 2.898; +1.8228; 0.414. 0.; SS; 0.6144; 2.484; 0.6144; 2.484; +1.8696; 0.0828. TN; 0.1229; 0.3312; 0.1229; 0.3312; +0.2083; 0.1242. NH3-N; 0.0768; 0.207; 0.0768; 0.207; +0.1302; 0.0414. TP; 0.0092; 0.0248; 0.0092; 0.0248; +0.0156; 0.0041. 动植物油; 0; 0.0324; 0; 0.0324; +0.0324; 0.0083. 废气; 废气量; 7500万m3/a; 16320万m3/a; 7500万m3/a; 16320万m3/a; +8820万m3/a; 16320万m3/a. VOCS （非甲烷总烃）; 0.07; 0.3881; 0.07; 0.3881; +0.3181; 0.3881. 颗粒物; 0; 0.3132; 0; 0.3132; +0.3132; 0.3132. |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程图简述（图示）： - （1）施工期 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 - （2）营运期 ①印刷生产工艺流程 滚轮清洁 贴附 抛光成型 塑胶 裁切 N3 G2、N2 G1、S1、N1 包装出货 烘烤 印刷 S2、S3、N5 G4、N5 N4 检验 印刷生产工艺流程图见图5-2。 S4 注：G代表废气；N代表噪声；S代表固体废物 图5-2 印刷生产工艺流程图 工艺说明： 裁切：将塑胶使用裁切机切割成需要的规格，裁切工序会产生边角料S1、切割粉尘G1、噪声N1。 抛光成型：使用复合机将裁切好的基板进行周边抛光及修饰切制，设备上装设有输送装置，配合连接一自动控制系统自动操控，用以输送基板，复合机前端装设有抛光机机构，用来将基板进行表面打磨抛光，再输送至成型机机构进行修切制角，该工序会产生抛光粉尘G2、噪声N2。 贴附：将自带粘性的PET材料使用侧反裁切机贴附在基板表面，此过程会产生废噪声N3。 滚轮清洁：首先常温下风吹方式去除板材表面少量粉尘，然后静电除尘，消除片材表面静电，片材上下面再经过粘尘滚轮进行清洁，出料再次消除片材表面静电，此过程会产生噪声N4。 印刷：部分片材首先使用V-CUT机进行锯齿加工，然后使用刮刀研磨机修正印刷机使用的刮刀，将乳剂进行搅拌，添加在印刷机中，使用印刷机在产品表面进行印刷，印刷换版过程中使用抹布进行清洁擦拭，擦拭过程中使用庚烷和洗网水，此过程会产生废气G3、废包装桶S2、废抹布S3。 烘烤：印刷后的产品放入烤炉进行烘烤，根据产品的不同，烘烤温度为60-150℃，烘烤时间约2min，此过程会产生废气G4、噪声N5。 检验：对烘烤后的产品进行检验，合格的产品出货，不合格品出售，此过程会产生不合格品S4。 包装出货：对产品进行包装然后出货。 ②热压工艺流程 热压工艺流程图见图5-3。 热压 滚轮清洁 S6 N10 抛光成型 塑胶 裁切 N8 G6、N7 G5、S5、N6 覆膜 检验 包装出货 G7、N9 注：G代表废气；N代表噪声；S代表固体废物 图5-3 热压生产工艺流程图 工艺说明： 裁切：将塑胶使用裁切机切割成需要的规格，裁切工序会产生边角料S5、切割粉尘G5、噪声N6。 抛光成型：使用复合机将裁切好的基板进行周边抛光及修饰切制，设备上装设有输送装置，配合连接一自动控制系统自动操控，用以输送基板，复合机前端装设有抛光机，用来将基板进行表面打磨抛光，再输送至成型机机构进行修切制角，该工序会产生抛光粉尘G6、噪声N7。 滚轮清洁：首先常温下风吹方式去除板材表面少量粉尘，然后静电除尘，消除片材表面静电，片材上下面再经过粘尘滚轮进行清洁，出料再次消除片材表面静电，此过程会产生噪声N8。 热压：首先通过V-CUT机进行锯齿加工，然后热压机通过施加一定压力对板材进行热压加工，热压温度约为100℃，而热压温度低，低于熔融温度，产生的废气G7极少，本环评忽略不计，此过程会产生噪声N9； 检验：对热压后的产品进行检验，合格的产品进行覆膜，不合格品出售，此过程会产生不合格品S6。 覆膜：检验合格的产品使用覆膜机在产品表面覆上自粘膜，此过程会产生噪声N10。 包装出货：对产品进行包装然后出货。 本项目设备维护更换矿物油会产生废矿物油S7，印刷废气和烘烤废气经活性炭吸附装置处理会产生废活性炭S8，乳剂多次使用会失效产生废乳剂S9，员工生活过程中会产生餐厨垃圾S10和生活垃圾S11。

- 主要污染工序： 产生的污染工序分为施工期和营运期阶段。 （一）施工期主要污染工序 工程施工过程中造成的水土流失； 施工机械和运输车辆所排放的废气以及在施工过程中产生的扬尘； 施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。施工废水主要来自各种施工机械设备运转的冷却水、设备冲洗用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，生活污水是由施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤污水等； 施工垃圾主要是建筑施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； 建筑施工时来自施工机械和运输车辆的噪声。 （二）营运期主要污染工序 （1）废气：裁切粉尘、抛光粉尘、印刷废气、烘烤废气 （2）废水：员工生活污水和食堂废水 （3）噪声：各设备运行噪声 （4）固废：边角料、不合格品、废抹布、废包装桶、废矿物油、废活性炭、废乳剂、生活垃圾、餐厨垃圾等。 3、污染源分析 （一）施工期污染源分析 （1）水污染源 施工现场不设生活区，施工阶段的废水主要为建筑废水。 建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，据类比调查，废水产生量约为10m3/d。经施工现场临时设置的隔油池、沉淀池处理后，可以作为建筑工地用水。 （2）大气污染源 施工阶段的大气污染物主要为土建施工产生的扬尘及施工机械排放的尾气。 ①施工扬尘 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。据对施工现场的调查，确定扬尘污染一般来源于以下几方面： a.土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘； b.建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c.搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； d.施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘； 施工过程中产生的扬尘及扬尘污染量主要取决于施工作业方式、材料堆放及风力等因素。 一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切，其堆场风蚀起尘系数与风速、堆场表面湿度的关系如下： Q1=α·U2.56·е-0.47ω ……………………………………(1) 式中：Q1—堆场起尘系数(kg/t); α—试验系数，与材料及地面粗糙度等有关； U—平均风速(m/s)； ω—堆场表面湿度(%)。 动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大，根据有关试验结果，风速4m/s时装卸相对起尘量约为0.05~0.4‰。其动态起尘规律表征为： Q2= 1.35×10-5·U2.05·H1.23·β……………………………(2) 式中：Q2—起尘系数(kg/t)； H—装卸落差(m)； U—平均风速(m/s)； β—试验系数，与装卸强度等有关。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75………… …(3) 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/h); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，本环评对其产生量不作定量评述。 项目施工期所用物料主要有砖、石子、砂、石灰及商品混凝土。砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；项目所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在2000～200μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；硅酸盐水泥的粒径一般0.7～91μm，一般气象条件下容易起尘，是主要的扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。项目建设过程中，主要使用商品混凝土，只有一些零星的、临时的水泥搅拌作业，本环评不考虑这部分水泥在装卸及堆存、使用过程中的产尘情况。 ②施工交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，故在报告表中对此废气不予评价。 （3）噪声 土建施工阶段的机械设备有注桩机、混凝土搅拌机、塔吊、混凝土振捣器噪声等。这些机械设备的噪声源强一般在80～110dB(A)。具体的噪声源强见表5-2。 表5-2 土建施工阶段机械噪声值 声源; 打桩机; 运输车辆; 塔吊; 混凝土搅拌机; 水泥震捣器. 噪声值 [dB(A)]; 距机械5m处; 108; 90; 88; 90; 91. 距机械10m处; 102; 84; 82; 84; 85. （4）固体废物 施工现场不设生活区，施工阶段的固废主要为施工过程产生的建筑垃圾等。 根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为产生定额为2kg/m2建筑面积，本项目建筑面积为28850m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量为57.7t (不包括回填土)，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行填埋等处置。施工过程中固体废物产生情况统计见表5-3。 表5-3 施工阶段固体废物排放状况 固废种类; 日均产生量; 整个土建施工期产生量; 处置方式. 建筑垃圾; /; 57.7t; 按市建筑垃圾管理规定处置. （二）营运期污染源分析 （1）水污染物 ①生产废水 本项目无生产废水产生。 ②生活污水 本项目员工总人数300人。生活用水按100L/（人.d）计，则生活用水量为9000t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为7200t/a，其中主要污染物为COD、SS、TN、NH3-N和TP等。COD、SS、TN、NH3-N和TP的产生浓度分别约为350mg/L、300mg/L、40mg/L、25mg/L、3mg/L。 - ③食堂废水 本项目新建食堂1个，按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），食堂用水按照15L/人·d计，本项目食堂共300人就餐，则食堂用水为1350t/a，损耗按照20%计，则食堂废水产生量为1080t/a，废水中主要污染物及浓度为COD500mg/L、SS300mg/L、TN40mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、动植物油150mg/L。食堂废水经隔油池处理后的污染物浓度为COD350mg/L、SS300mg/L、TN40mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、动植物油30mg/L。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表5-4 废水产生及排放情况一览表 来源; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓 度限值(mg/L); 排放方式 与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 7200; COD; 350; 2.52; 接入市政管网; 350; 2.52; 350; 黄埭污水处理厂--黄花泾. SS; 300; 2.16; 300; 2.16; 300. TN; 40; 0.288; 40; 0.288; 70. NH3-N; 25; 0.180; 25; 0.180; 25. TP; 3; 0.0216; 3; 0.0216; 3. 食堂废水; 1080; COD; 500; 0.54; 经隔油池处理后接入市政污水管网; 350; 0.378; 350. SS; 300; 0.324; 300; 0.324; 300. TN; 40; 0.0432; 40; 0.0432; 40. NH3-N; 25; 0.027; 25; 0.027; 25. TP; 3; 0.00324; 3; 0.00324; 3. 动植物油; 150; 0.162; 30; 0.0324; 30. 本项目水平衡图见下图5-4。 1080 1350 黄花泾 损耗1800 9000 7200 单位：t/a 市政污水管网 7200 生活用水 损耗270 8280 食堂用水 隔油池 1080 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 项目年用水量10350（均为自来水） 图5-4 水平衡图 - （2）大气污染物 ①有组织废气 裁切粉尘：本项目裁切粉尘的产生量约为塑胶使用量的千分之一，塑胶的年用量为4640t/a，按原料年用量的千分之一计，粉尘的产生量约为4.64t。 抛光粉尘：本项目抛光粉尘的产生约为塑胶使用量的万分之五，塑胶的年用量为4640t/a，按原料年用量的万分之五计，粉尘的产生量约为2.32t。 本项目裁切粉尘为4.64t/a，抛光粉尘为2.32t/a，共产生粉尘为6.96t/a。 本项目裁切和抛光产生的粉尘通过集气风管收集送入集尘机除尘处理，收集率为90%，除尘后通过20m高1#排气筒集中排放，排风量为24000m3/h，除尘效率为95%，则粉尘的有组织排放量为0.3132t/a，排放浓度为2.7mg/m3，排放速率为0.0653kg/h。 印刷废气、烘烤废气：本项目印刷废气、烘烤废气的产生量约为丙烯酸乳液聚乙烯醇共聚物使用量的10%，丙烯酸乳液聚乙烯醇共聚物约占乳剂的30%，污染因子以非甲烷总烃计，乳剂的年用量为17.5t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.525t/a。 清洗废气：本项目使用庚烷和洗网水擦拭会产生废气，废气的产生量按原料的百分之六十计，百分之四十遗留于抹布中，挥发产生的废气以非甲烷总烃计，本项目使用洗网水1.2t/a，庚烷0.8t/a，因此产非甲烷总烃1.2t/a。 本项目印刷、烘烤、清洗在无尘车间中进行，印刷、烘烤废气的产生量为0.525t/a，清洗废气的产生量为1.2t/a，则非甲烷总烃的产生量为1.725t/a。印刷、清洗废气经集气罩收集、烘烤废气经管道收集后经活性炭吸附装置处理，废气收集率为90%，经活性炭吸附处理后通过20m高2#排气筒集中排放，排风量为10000m3/h，废气处理率为75%，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.3881t/a，排放浓度为8.09mg/m3，排放速率为0.0809kg/h。 食堂油烟：本项目有组织废气主要为食堂油烟。本项目新建一个食堂，设置3个灶台，用于提供员工用餐使用，每天就餐人数约300人次。根据类比调查，人均食用油消耗量以15g/人•d，则本项目食堂食用油消耗量为4.5kg/d，炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取2%，经计算该项目油烟产生量为0.09kg/d，年产生量0.027t/a。每天烹饪时间按6h/d来计算，油烟产生量为0.015kg/h，风量为5000m3/h，因此产生浓度为3mg/m3，未达到《饮食行业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限制要求。 公司食堂按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）划分为中型规模，公司需安装油烟净化器，油烟处理率达到75%。油烟废气在离心风机的负压抽取下，收集至风管，并送至静电油烟净化器，烟气经过静电净化器的高压电离区，由于高压电场不断产生电晕放电，大量负离子在电场内的作用下，从阴极向阳极运动，使烟气粒子带电，吸附在阳极板上失去电荷，分离后的烟气聚集成为油滴，经重力沉降油滴落入装置底部集中收集。本项目油烟经油烟净化器处理达标后的油烟排放浓度（0.75mg/m3）可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求，可以达标排放。 有组织废气产生和排放情况见下表。 表5-5 有组织废气产生和排放情况一览表 源强; 污染物名称; 产生 浓度mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 标准. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 1#排气筒; 颗粒物; 54.375; 1.305; 6.264; 2.7; 0.0653; 0.3132; 120; 5.9. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 32.34; 0.3234; 1.5525; 8.09; 0.0809; 0.3881; 120; 17. 烟囱; 食堂油烟; 3; 0.015; 0.027; 0.75; 0.0038; 0.0068; 2; /. - ②无组织废气 本项目无组织废气主要为未收集的裁切、抛光粉尘（颗粒物），印刷、烘烤、清洗废气（非甲烷总烃），因此无组织排放颗粒物0.696t/a，无组织排放非甲烷总烃0.1725t/a。 无组织废气产生情况见表5-6。 表5-6 无组织废气产生情况表 来源; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 1#排气筒; 颗粒物; 0.696; 0.145; 90×40; 10. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 0.1725; 0.0359; 90×40; 10. （3）噪声 本项目噪声源情况见表5-7。 表5-7 本项目噪声设备源强情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强 dB（A）; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界位置m. 1; 裁切机; 2; 80～85; 车间内; 连续; 距西厂界～25. 2; 复合机; 5; 80～85; 车间内; 连续; 距西厂界～25. 3; 四面抛光机; 1; 80～85; 车间内; 连续; 距西厂界～45. 4; 空压机; 1; 80～85; 车间内; 连续; 距西厂界～10. 5; 集尘机; 1; 80～85; 车间内; 连续; 距西厂界～10. 6; 滚轮清洁机; 13; 75～80; 车间内; 连续; 距东厂界～10. 7; 印刷机; 10; 75～80; 车间内; 连续; 距东厂界～30. 8; 烤炉; 10; 75～80; 车间内; 连续; 距东厂界～30. 9; 光学测量仪; 4; 70～75; 车间内; 连续; 距东厂界～20. 10; 2D测量仪; 2; 70～75; 车间内; 连续; 距西厂界～45. 11; 震荡搅拌机; 2; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～25. 12; 刮刀研磨机; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～25. 13; 侧反裁切机; 6; 80～85; 车间内; 连续; 距东厂界～30. 14; V-CUT机; 4; 75～80; 车间内; 连续; 距东厂界～45. 15; 热压机; 7; 80～85; 车间外; 连续; 距东厂界～15. 16; 真空包装机; 3; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～10. 17; 覆膜机; 7; 75～80; 车间内; 连续; 距东厂界～15. 18; 折弯机; 1; 80～85; 车间内; 连续; 距东厂界～20. 19; 废气处理装置; 1; 80～85; 车间外; 连续; 距西厂界～35. （4）固体废物 根据本项目的工程分析，项目各固废产生情况如下： 本项目产生的固废主要有边角料（S1、S5）、不合格品（S4、S6）、废包装桶（S2）、废抹布（S3）、废矿物油（S7）、废活性炭（S8）、餐厨垃圾（S9）和生活垃圾（S10）。 ①边角料（S1、S5）：边角料的产生量为塑胶用量的1.72%，本项目塑胶用量为4640t/a，因此产生边角料80t/a； ②不合格品（S4、S6）：不合格品的产生量为塑胶用量的0.43%，本项目塑胶用量为4640t/a，因此产生废塑料20t/a； ③废包装桶（S2）：根据原辅材料用量，本项目产生废包装桶约3640个，包装桶平均按0.5kg/个计，则产生废包装桶1.82t/a； ④废抹布（S3）：本项目抹布擦拭产生废抹布约1t/a； ⑤废矿物油（S7）：根据工程分析，废油的产生量为0.1t/a； ⑥废活性炭（S8）：按照1t活性炭吸附0.3t有机废气计，本项目活性炭吸附非甲烷总烃1.1644t/a，因此项目使用活性炭约3.9t/a，本项目活性炭吸附塔的填充量为1t，每三个月更换一次活性炭，因此需使用活性炭4t，加上非甲烷总烃量，则废活性炭的产生量约为5.2t/a； ⑦废乳剂（S9）：根据工程分析，废乳剂的产生量为0.5t/a； ⑧餐厨垃圾（S10）：餐厨垃圾平均为0.5kg/人.d，结合项目具体生产制度、职工人数计算得年产餐厨垃圾45t； ⑨生活垃圾（S11）：生活垃圾平均为1kg/人.d，结合项目具体生产制度、职工人数计算得年产生活垃圾90t。 表5-8 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. S1、S5; 边角料; 裁切; 固态; 塑料; 80; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》. S4、S6; 不合格品; 检验; 固态; 塑料; 20; √; /. S2; 废包装桶; 印刷; 固态; 铁、树脂等; 1.82; √; /. S3; 废抹布; 清洗; 固态; 抹布、溶剂等; 1; √; /. S7; 废矿物油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.1; √; /. S8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 5.2; √; /. S9; 废乳剂; 印刷; 液态; 乳剂; 0.5; √; /. S10; 餐厨垃圾; 食堂; 固液; 食物残渣等; 45; √; /. S11; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 固态; /; 90; √; /. 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量t/a; 处置去向. S1、S5; 边角料; 一般工业固体废物; 裁切; 固态; 塑料; /; 61; /; 80; 外售. S4、S6; 不合格品; 检验; 固态; 塑料; /; 61; /; 20. S2; 废包装桶; 危险 废物; 印刷; 固态; 铁、树脂等; T/In; HW49; 900-041-49; 1.82; 委托有资质单位处理. S3; 废抹布; 清洗; 固态; 抹布、溶剂等; T/In; HW49; 900-041-49; 1. S7; 废矿物油; 设备维护; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-214-08; 0.1. S8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 5.2. S9; 废乳剂; 印刷; 液态; 乳剂; T; HW12; 900-299-12; 0.5. S10; 餐厨垃圾; 生活 垃圾; 食堂; 固液; 食物残渣等; /; 99; /; 45; 环卫部门处置. S11; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 固态; /; /; 99; /; 90. 表5-10 工程分析中危险废物汇总样表 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.82; 印刷; 固态; 铁、树脂等; 铁、树脂等; 每天; T/In; 有资质的单位处理. 2; 废抹布; HW49; 900-041-49; 1; 清洗; 固态; 抹布、溶剂等; 抹布、溶剂等; 每天; T/In. 3; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 10.7; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 3个月; T/In. 5; 废乳剂; HW12; 900-299-12; 0.5; 印刷; 液态; 乳剂; 乳剂; 1个月; T.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 |  | 颗粒物 | 54.375 |  | 6.264 |  | 2.7 |  |  | 0.0653 |  | 0.3132 | 大气 |
|  | 2#排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 32.34 |  | 1.5525 |  | 8.09 |  |  | 0.0809 |  | 0.3881 |  |
|  | 烟囱 |  | 食堂油烟 | 3 |  | 0.027 |  | 0.75 |  |  | 0.0038 |  | 0.0068 | 大气 |
|  | 车间 （无组织） |  | 颗粒物 | / |  | 0.696 |  | / |  |  | 0.145 |  | 0.696 | 大气 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.1725 |  | / |  |  | 0.0359 |  | 0.1725 |  |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a |  | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 |  | COD | 7200 |  | 350 |  | 2.52 |  |  | 350 |  | 2.52 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 |
|  |  |  | SS |  |  | 300 |  | 2.16 |  |  | 300 |  | 2.16 |  |
|  |  |  | TN |  |  | 40 |  | 0.288 |  |  | 40 |  | 0.288 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 |  | 0.180 |  |  | 25 |  | 0.180 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 3 |  | 0.0216 |  |  | 3 |  | 0.0216 |  |
|  | 食堂废水 |  | COD | 1080 |  | 500 |  | 0.54 |  |  | 350 |  | 0.378 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300 |  | 0.324 |  |  | 300 |  | 0.324 |  |
|  |  |  | TN |  |  | 40 |  | 0.0432 |  |  | 40 |  | 0.0432 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 |  | 0.027 |  |  | 25 |  | 0.027 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 3 |  | 0.00324 |  |  | 3 |  | 0.00324 |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  | 150 |  | 0.162 |  |  | 30 |  | 0.0324 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生量 t/a |  |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | S1、S5 |  | 边角料 | 80 |  |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 |  | 外售 |
|  | S4、S6 |  | 不合格品 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |
|  | S2 |  | 废包装桶 | 1.82 |  |  | 1.82 |  |  | 0 |  | 0 |  | 委外 |
|  | S3 |  | 废抹布 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | S7 |  | 废矿物油 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | S8 |  | 废活性炭 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | S9 |  | 废乳剂 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | S10 |  | 餐厨垃圾 | 45 |  |  | 45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫部门处置 |
|  | S11 |  | 生活垃圾 | 90 |  |  | 90 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 序号 | 设备名称 |  |  | 等效声级 dB（A） |  |  |  | 所在车间(工段) 名称 |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |
|  | 1 | 裁切机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～25 |  |
|  | 2 | 复合机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～25 |  |
|  | 3 | 四面抛光机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～45 |  |
|  | 4 | 空压机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～10 |  |
|  | 5 | 集尘机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～10 |  |
|  | 6 | 滚轮清洁机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～10 |  |
|  | 7 | 印刷机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～30 |  |
|  | 8 | 烤炉 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～30 |  |
|  | 9 | 光学测量仪 |  |  | 70～75 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～20 |  |
|  | 10 | 2D测量仪 |  |  | 70～75 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～45 |  |
|  | 11 | 震荡搅拌机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～25 |  |
|  | 12 | 刮刀研磨机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～25 |  |
|  | 13 | 侧反裁切机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～30 |  |
|  | 14 | V-CUT机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～45 |  |
|  | 15 | 热压机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间外 |  |  |  | 距东厂界～15 |  |
|  | 16 | 真空包装机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距西厂界～10 |  |
|  | 17 | 覆膜机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～15 |  |
|  | 18 | 折弯机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距东厂界～20 |  |
|  | 19 | 废气处理装置 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间外 |  |  |  | 距西厂界～35 |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区，因此对生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 （一）水土流失影响分析及对策措施 （1）水体流失造成的影响 ①地基的开挖、拓宽、管道铺设时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时(尤其是强风暴雨时)，泥砂流失，通过地面径流或下水管道进入市政排污管道，进而进入地表水，造成河水混浊影响水质，排污管道内污泥堆集，堵塞管道。 ②给水、污水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时，就会随水冲入市区下水管道。泥砂在管道内沉积，使下水道过水面积减少，就会影响下水管道的输水能力，严重时会堵塞下水管道。 ③回填土如不及时回填或覆盖不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观；遇晴天或大风时就会产生扬尘影响城市大气质量；影响市容，破坏陆域景观。 （2）水土流失控制措施 工程可能造成的水体流失主要是楼房地基的开挖、拓宽、管道铺设时路面开挖造成的。本工程不会造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有土壤裸露造成的水土流失。为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施： ①工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替； ②工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； ③借土的临时堆放场地中要有相对比较集中的地方，其周围应挖好排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （二）大气环境影响分析和防治措施 施工期向大气排放的主要污染物有CO、NO2、粉尘、扬尘和装修产生的少量有机废气等。CO、NO2等来源于运输车辆和施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘；建筑材料如水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、堆放、搅拌过程，由于受风的作用产生的粉尘和扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。 控制扬尘对环境的不良影响，可采取以下防治措施：对施工现场进行科学管理，水泥应建专门库房堆放，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其没保持一定的湿度，减少扬尘量；本项目仅对办公室进行简单装修，期间产生少量挥发性气体科加强门窗通风，由于施工较短，对大气的影响较小。 （三）地表水环境影响分析和防治措施 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施。生活污水经临时收集，通过隔油池、化粪池处理后用于厂内绿化。建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，经施工现场临时设置的隔油池、沉淀池处理后，用于洒水控制扬尘。由于本项目在施工期间废水及主要污染物排放量较小且为短期排放，对地表水环境影响较小。 （四）噪声环境影响分析和防治措施 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、运输车辆等设备，噪声源强一般在80～105dB(A)之间。由于施工时间较短，建筑物较少，采取在高噪声设备周围加设掩蔽物，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业等措施，对周围环境影响较小。 （五）固体废物影响分析 项目在施工过程中产生的固体废物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防扬尘措施，运输渣土的车辆应当设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。 2、营运期环境影响分析 （一）废水 本项目无生产废水产生。 本项目生活废水主要为生活污水和食堂废水。本项目建成投产以后预计员工总人数300人，生活污水产生量约为7200t/a，其中主要污染物为COD，SS，TN，NH3-N和TP等，浓度分别为350mg/L、300mg/L、40mg/L、25mg/L、3mg/L。 食堂废水预计产生量为1080t/a，废水中主要污染物及浓度为COD500mg/L、SS300mg/L、TN40mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、动植物油150mg/L。食堂废水经隔油池处理后的污染物浓度为COD350mg/L、SS300mg/L、TN40mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、动植物油30mg/L。 黄埭污水处理厂污水处理能力为2万t/d，已于2011年底建成投运，目前接管量约1万t/d。污水处理有限公司主要接纳园区及镇的生产废水和生活污水，目前污水管网已铺设至项目附近，可满足企业入网需求。污水处理工艺流程见下图： 图7-1 污水处理厂处理工艺流程图 水量分析：本项目排入污水厂的水量为8280m3/a，即27.6m3/d，污水处理厂设计处理能力2万t/d，目前接管量在1万t/d左右，还有1万t/d的余量，可接纳本项目废水。 水质分析：本项目排入废水水质简单，满足污水厂接管要求，可直接排入黄埭污水处理厂，即本项目排放的废水不会影响污水厂的处理效果。 综上所述，本项目废水由苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理后对周围水环境影响较小。 （二）废气 （1）大气影响预测 本项目的废气主要为印刷废气、烘烤废气、清洗废气、裁切粉尘和抛光粉尘，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物。 ①有组织废气： 裁切、抛光粉尘：经工程分析可知，颗粒物的有组织产生量为6.264t/a。本项目裁切和抛光产生的粉尘通过集气风管收集送入集尘机除尘处理，收集率为90%，除尘后通过20m高1#排气筒集中排放，排风量为24000m3/h，除尘效率为95%，则颗粒物的有组织排放量为0.3132t/a，排放浓度为2.7mg/m3，排放速率为0.0653kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 印刷、烘烤、清洗废气：经工程分析可知，非甲烷总烃的有组织产生量为1.5525t/a。本项目印刷和清洗废气通过集气罩收集、烘烤废气通过管道收集，然后经活性炭吸附装置处理后通过20m高2#排气筒集中排放，排风量约为10000m3/h，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.3881t/a，排放浓度为8.09mg/m3，排放速率为0.0809kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 油烟废气：经计算该项目油烟产生量为0.09kg/d，年产生量0.027t/a。每天烹饪时间按6h/d来计算，油烟产生量为0.015kg/h，风量为5000m3/h，因此产生浓度为3mg/m3，本项目油烟废气通过安装油烟净化器后，油烟废气排放浓度（0.75mg/m3）低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值。 ②无组织废气：本项目无组织废气为印刷、烘烤、清洗废气（非甲烷总烃），裁切、抛光粉尘（颗粒物），无组织排放非甲烷总烃0.1725t/a，排放速率为0.0359kg/h，无组织排放颗粒物为0.696t/a，排放速率为0.145kg/h。 根据初步的工程分析，选择非甲烷总烃、颗粒物作为确定大气环境评价等级的估算因子，参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），对本项目排放的废气污染物的最大地面浓度、占标率Pi和浓度占标准10%时所对应的最远距离D10%进行估算。本项目采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中估算模式和推荐软件进行计算，面源参数调查清单和计算结果见下列表格。 表7-1 点源参数调查清单 点源编号; 点源名称; X坐标; Y坐标; 排气筒底部高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 颗粒物; 非甲烷总烃. 符号; Code; Name; Px; Py; H0; H; D; V; T; Hr; Cond; Q; Q. 单位; /; /; m; M; m; m; m; m/s; K; h; /; kg/h; kg/h. 数据; 1; 1#排气筒; 0; 0; 5; 20; 0.8; 14.48; 293; 4800; 正常; 0.0653; /. 2; 2#排气筒; 0; 0; 10; 20; 0.5; 19.33; 293; 4800; 正常; /; 0.0809. 表7-2 矩形面源参数调查清单 项目; 面源 编号; 面源 名称; 面源起始点; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子 源强. X坐标; Y坐标; 颗粒物; 非甲烷总烃. 符号; Code; Name; Xs; Ys; H0; Ll; Lw; Arc; Hr; Cond; Q颗粒物; Q非甲烷总烃. 单位; /; /; m; m; m; m; m; °; m; h; /; kg/h; kg/h. 数据; 1; 车间; 0; 0; 0; 90; 40; 0; 10; 4800; 正常; 0.145; 0.0359. 表7-3 有组织废气估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物（1#排气筒）; 非甲烷总烃（2#排气筒）. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率％; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率％. 10; 9.209E-20; 0.00; 0; 0.00. 100; 0.0004499; 0.10; 0.0007139; 0.04. 200; 0.000907; 0.20; 0.001321; 0.07. 300; 0.0008907; 0.20; 0.001288; 0.06. 400; 0.0009068; 0.20; 0.001357; 0.07. 500; 0.0008917; 0.20; 0.001337; 0.07. 600; 0.0008635; 0.19; 0.00127; 0.06. 700; 0.0008096; 0.18; 0.001146; 0.06. 800; 0.0007456; 0.17; 0.001147; 0.06. 900; 0.0007401; 0.16; 0.001258; 0.06. 1000; 0.000806; 0.18; 0.001318; 0.07. 1500; 0.0008081; 0.18; 0.001196; 0.06. 2000; 0.000755; 0.17; 0.001151; 0.06. 2500; 0.0007217; 0.16; 0.001056; 0.05. 下风向最大浓度; 0.0009099; 0.20; 0.001357; 0.07. 下风向最大浓度距离 (m); 208; 396. D10% (m); /; /; /; /. 质量标准; 0.45mg/m3; 2mg/m3. 表7-4 无组织排放估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度mg/m3; 浓度占标率%; 下风向预测浓度mg/m3; 浓度占标率%. 10; 0.008947; 1.99; 0.002215; 0.11. 100; 0.03391; 7.54; 0.008397; 0.42. 200; 0.03706; 8.24; 0.009176; 0.46. 300; 0.03612; 8.03; 0.008942; 0.45. 400; 0.03425; 7.61; 0.008479; 0.42. 500; 0.03446; 7.66; 0.008532; 0.43. 600; 0.03178; 7.06; 0.007868; 0.39. 700; 0.02836; 6.30; 0.007022; 0.35. 800; 0.02512; 5.58; 0.006219; 0.31. 900; 0.02227; 4.95; 0.005513; 0.28. 1000; 0.01983; 4.41; 0.00491; 0.25. 1500; 0.0121; 2.69; 0.002997; 0.15. 2000; 0.008231; 1.83; 0.002038; 0.10. 2500; 0.00612; 1.36; 0.001515; 0.08. 下风向最大浓度; 0.0371; 8.24; 0.009184; 0.46. 下风向最大浓度距离(m); 195; 195. D10%(m); /; /. 质量标准; 0.45mg/m3; 2mg/m3. 根据导则，本项目直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。由表7-4可知，无组织排放的颗粒物最大地面浓度占标率Pi最大，Pi值为8.24%＜10%，其下风向最大浓度为0.0371mg/m3，出现在下风向195m处，不存在浓度占标准10%的距离，由此可见本项目非甲烷总烃、颗粒物排放浓度低于标准限值，项目产生的废气达到排放标准。 （2）大气环境防护距离 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）明确：“为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染对居民区的环境影响，在项目厂界以外设置一定的环境防护距离”。计算大气环境防护距离的模式是在估算模式（Screen3）的基础上开发出来的，环保部环境工程评估中心公布了该计算模式，使用这个模式对本项目车间的面源进行测算，上述计算结果表明，本项目无需设置大气环境防护距离。 表7-5 大气环境防护距离测算 排放源; 车间. 污染物; 非甲烷总烃、颗粒物. 测算结果; 无超标点. 结论; 无需设置大气环境防护距离. （3）卫生防护距离 本项目无组织排放的大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物，其对人体健康有一定危害，需设置一定的卫生防护距离，产生废气设备均在车间内，本环评对本项目车间需设置的卫生防护距离进行计算： 卫生防护距离计算公式： ——环境标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 预测参数及结果见下表： 表7-6 卫生防护距离计算参数及结果 污染 因子; 排放源; A; B; C; D; r; L; 卫生防护 距离. 颗粒物; 车间; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 33.86; 0.145; 0.45; 9.535; 50. 非甲烷总烃; 车间; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 33.86; 0.0359; 2.0; 0.307; 50. 根据计算，本项目以车间为边界设置100m卫生防护距离。由现场踏勘可知，本项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求（见附图2）。 （三）噪声 本项目主要的噪声设备有裁切机、复合机、印刷机、热压机等。 本项目拟采取措施有：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫；②车间门窗采用隔音降噪措施；③合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。 本环评衰减噪声以25dB计，预测结果见表。声环境影响预测模式如下 ①LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 ②在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 ③各声源在预测点产生的声级的合成 LTp=101gi=1n100.1LPi ④多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=101gi=1n100.1Li 表7-7 噪声影响预测结果 厂界 噪声源; 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）. 裁切机; 生产车间; 85; 19.42; 55; 23.20; 20; 31.99; 45; 24.95. 复合机; 55; 27.18; 35; 31.11; 20; 35.97; 55; 27.18. 四面抛光机; 55; 20.19; 50; 21.02; 45; 21.94; 55; 20.19. 空压机; 90; 20.92; 40; 27.96; 10; 40.00; 50; 26.02. 集尘机; 90; 20.92; 55; 25.19; 10; 40.00; 45; 26.94. 滚轮清洁机; 10; 46.14; 35; 35.26; 90; 27.05; 45; 33.08. 印刷机; 30; 35.46; 40; 32.96; 35; 34.12; 50; 31.02. 烤炉; 30; 35.46; 40; 32.96; 35; 34.12; 50; 31.02. 光学测量仪; 20; 30.00; 55; 21.21; 85; 17.43; 45; 22.96. 2D测量仪; 55; 18.20; 55; 18.20; 45; 19.95; 45; 19.95. 震荡搅拌机; 85; 14.42; 35; 22.13; 25; 25.05; 65; 16.75. 刮刀研磨机; 85; 11.41; 40; 17.96; 25; 22.04; 60; 14.44. 侧反裁切机; 30; 33.24; 55; 27.97; 75; 25.28; 45; 29.72. V-CUT机; 45; 27.96; 50; 27.04; 55; 26.21; 55; 26.21. 热压机; 15; 39.93; 40; 31.41; 75; 25.95; 60; 27.89. 真空包装机; 90; 15.69; 55; 19.96; 10; 34.77; 45; 21.71. 覆膜机; 15; 34.93; 40; 26.41; 75; 20.95; 60; 22.89. 折弯机; 20; 28.98; 55; 20.19; 85; 16.41; 45; 21.94. 废气处理装置; 75; 22.50; 40; 27.96; 35; 29.12; 65; 23.74. 叠加; 48.2; 41.5; 45.6; 39.8. 标准值; 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). 由分析可知，噪声防治措施落实后，厂界噪声昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，对周围环境影响较小。 （四）固废 本项目固体废物利用处置方式如下。 表7-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. S1、S5; 边角料; 裁切; 一般工业固体废物; /; 80; 外售; 物资回收单位. S4、S6; 不合格品; 检验; /; 20. S2; 废包装桶; 印刷; 危险 废物; 900-041-49; 1.82; 委外; 有专业危废处理资质单位. S3; 废抹布; 清洗; 900-041-49; 1. S7; 废矿物油; 设备维护; 900-214-08; 0.1. S8; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 5.2. S9; 废乳剂; 印刷; 900-299-12; 0.5. S10; 餐厨垃圾; 食堂; 餐厨垃圾; /; 45; 环卫部门处置; 环卫站. S11; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 生活垃圾; /; 90. 固废环境保护措施论证： （1）贮存场所污染防治措施 项目固废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）的要求建设和维护使用。做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 ③本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1m以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。 表7-9 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存区; 废包装桶; 900-041-49; 危废暂存区; 20m2; 袋装; 2t; 1年. 2; 废抹布; 900-041-49; 袋装; 2t; 1年. 3; 废矿物油; 900-214-08; 桶装; 0.5t; 1年. 4; 废活性炭; 900-041-49; 袋装; 6t; 1年. 5; 废乳剂; 900-299-12; 桶装; 1t; 1年. 本项目废包装桶的产生量为1.82t/a，废抹布的产生量为1t/a，废矿物油的产生量为0.1t/a，废活性炭的产生量为5.2t/a，废乳剂的产生量为0.5t/a，危废暂存区的贮存能力为废包装桶2t、废抹布2t、、废矿物油0.5t、废活性炭6t、废乳剂1t，贮存期限为1年，因此项目设置的危废暂存区可满足贮存要求。 本项目危废暂存区位于车间内，地面采取基础防渗，且废切削液放置在储存桶内，基本不会对环境空气、地表水、地下水和土壤的产生影响。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤贮存场所地面须作硬化处理，场所有雨棚、围堰或围墙；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。 ⑥本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现二次污染情况。 （2）贮固废运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求，主要采取以下环保措施： ①危险废物运输包装符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）规定； ②运输线路尽量避开人口密集地区和环境敏感区，在人员稠密的地区尽量减少停留时间，危险废物车辆上配备有 GPRS 系统； ③随车配备消防器材，悬挂危险品运输标志，车上配有铲子、小桶，通讯工具等应急用品。 ④危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处； ⑤危险废物转移按照法律、法规要求办理手续，填写转移联单。 （3）固废的管理要求 本项目危险废物的管理和防治应按《危险废物规范化管理指标体系》进行： ①建立固废防治责任制度企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 ②建立标识制度 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示标签，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ③制定危险废物管理计划 按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。 ④建立申报登记制度 如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，申报事项有重大改变的，应当及时申报。 ⑤源头分类制度 危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 ⑥转移联单制度 在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准；转移的危险废物按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单产生的单位栏目，并加盖公章；转移联单保存齐全。 ⑦经营许可证制度 转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动，有与持危险废物经营许可证的单位签订合同。 ⑧业务培训 危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训，掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运 输、暂存的正确方法和操作程序。 ⑨贮存设施管理 按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求：贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 ⑩利用设置管理 建立危险废物利用台账，并如实记录利用情况。定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。 （4）固废委托处置的可行性 本项目危废拟委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，经营范围为：医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07)、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水/烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14)、感胶片相纸（HW16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氟化物废物（HW32)、无机氰化物废物（HW33)、废酸（HW34)、废碱（HW35)、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计20000t/a。本项目产生的废包装桶、废抹布、废矿物油、废活性炭、废乳剂均在苏州市荣望环保科技有限公司处置范围内，且其有足够的余量处理本项目产生的危险废物，因此本项目产生的危废委托苏州市荣望环保科技有限公司处置是可行的。 （5）固废经济可行性 固废堆场利用现有，本项目固体废物委托处置费用约3万元/年，建设单位有能力承受该费用，故本项目固废治理措施在经济上可行。 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行。本项目采用的固体废物污染防治措施可行有效，固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 （五）排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，本项目排污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 - 本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌； - （2）增设排气筒2根，排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台、采样孔。在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌，表明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类； （3）对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进出口应设置标志牌。 生态保护措施及预期效果 厂区附近种植花草，加大绿化面积，减小对周围环境的影响。所产生的污染物采取适当的措施处理后达标排放，则本项目对生态环境的影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 集气风管+集尘机+20m1#排气筒 | 达标排放 |
|  | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩和管道收集+活性炭吸附+20m2#排气筒 |  |
|  | 烟囱 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后排放 | 达标排放 |
|  | 车间 | 颗粒物 | 车间通风 | 达标排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 (7200t/a) | COD SS TN NH3-N TP | 生活污水和经隔油池处理后的食堂废水排入市政污水管网，由苏州市相城区黄埭污水处理有限公司统一处理 | 达标排放 |
|  | 食堂废水 （1080t/a） | COD、SS、TN、NH3-N、TP、 动植物油 |  |  |
| 辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | S1、S5 | 边角料 | 出售处理 | 全部处理，不 产生二次污染 |
|  | S4、S6 | 不合格品 |  |  |
|  | S2 | 废包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | S3 | 废抹布 |  |  |
|  | S7 | 废矿物油 |  |  |
|  | S8 | 废活性炭 |  |  |
|  | S9 | 废乳剂 |  |  |
|  | S10 | 餐厨垃圾 | 环卫站处理 |  |
|  | S11 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 裁切机 复合机 印刷机 热压机等 | 等效A声级 | 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。 | 不产生噪声 扰民现象，厂 界噪声达标 |
| 其它 | 无 |  |  |  |

九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 苏州市商祺光电有限公司注册于2011年11月，位于苏州市相城区黄埭镇西桥村，年产导光板500万片、扩散板100万片，于2012年6月取得相城区环境保护局审批意见，并于2016年3月通过验收。公司现因经营需要，与相城区黄埭镇签订意向，拟在相城区黄埭镇太东路北、高阳路东购置20.14亩建设用地，总建筑面积28850m2生产用房，用于生产液晶显示用导光板项目。项目建设完成后，年产液晶显示用导光板1600万片，扩散板320万片。 2、项目符合产业政策要求 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 3、选址合理性 商祺光电位于苏州市相城区太东路北、高阳路东，根据《苏州市相城区黄埭镇总体规划（2012-2030）调整》（见附图5），该地块为规划的工业用地，符合相关土地利用规划。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的环境管理要求。 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》的相关规划，本项目不在西塘河（应急水源地）饮用水水源保护区相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容，选址可行。 4、与“三线一单”的相符性 生态保护红线：本项目位于苏州市相城区太东路北、高阳路东，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为西塘河（应急水源地）饮用水水源保护区，位于本项目东侧约1150m，本项目不在生态红线规划区域范围内，符合生态红线区域保护规划要求。 资源利用上线：本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线：项目所在地大气环境、声环境、地表水均能满足相应的标准要求；本项目产生的各类废气经处理后对周边环境影响较小；生活污水和经隔油池处理后的食堂废水经苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，尾水最终排入黄花泾；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。 环境准入负面清单：本项目位于苏州市相城区太东路北、高阳路东，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单，项目无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 5、环境质量现状 大气环境现状：根据《2017年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度的日均值分别为0.014mg/m3、0.048mg/m3、0.066mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 水环境质量现状：本项目产生的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水经市政污水管网接入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司，尾水排入黄花泾，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，黄花泾执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2017年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为22%，Ⅲ类为52%，Ⅳ类为24%，V类为2%，无劣V类断面。 声环境质量现状：根据《2017年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 6、污染防治措施 （1）施工期 施工期产生的环境问题主要有地面扬尘、粉尘、施工噪声、施工废弃物及废水等，在采取切实可行的污染防治措施后对外环境影响较轻，同时这类污染影响是短期的，施工结束后将消失。 （2）运营期 ①废水 本项目生活污水和经隔油池处理后的食堂废水排入市政污水管网，排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理集中处理达标后，尾水最终排入黄花泾，本项目的实施不会对苏州市相城区黄埭污水处理有限公司的废水处理效果造成冲击，不会对受纳水体黄花泾造成不良环境影响，其水质功能可维持现状。 ②废气 有组织排放废气：本项目产生的裁切粉尘和抛光粉尘经集气风管收集，通过集尘机处理后从20m高的1#排气筒排出；产生的印刷废气和清洗废气经集气罩收集收集、烘烤废气经管道收集，然后通过活性炭吸附装置后从20m高的2#排气筒排出，经处理后的颗粒物、非甲烷总烃达标排放。 无组织排放废气：本项目排放的无组织废气周围无超标点，无需设置大气环境防护距离，以车间为边界设定100m的卫生防护距离，根据现场踏勘，项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：a.在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫b.车间门窗采用隔音降噪措施；c.合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 ④固体废弃物 本项目的边角料、不合格品属一般固废，可出售处理；废包装桶、废抹布、废矿物油、废活性炭、废乳剂属危险废物，委托有资质单位处置；餐厨垃圾和生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 7、总量控制 本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N；大气污染物排放总量控制因子为VOCS、颗粒物。另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表9-1 总量控制考核指标 类别; 污染物名称; 迁建前项目排放量（t/a）; 本项目项目排放量(t/a); 以新带老削减量(t/a); 最终排放量（接管量）（t/a）; 排放增减量（t/a）; 外排环境量（t/a）. 废水; 废水量; 3072; 8280; 3072; 8280; +5208; 8280. COD; 1.0752; 2.898; 1.0752; 2.898; +1.8228; 0.414. 0.; SS; 0.6144; 2.484; 0.6144; 2.484; +1.8696; 0.0828. TN; 0.1229; 0.3312; 0.1229; 0.3312; +0.2083; 0.1242. NH3-N; 0.0768; 0.207; 0.0768; 0.207; +0.1302; 0.0414. TP; 0.0092; 0.0248; 0.0092; 0.0248; +0.0156; 0.0041. 动植物油; 0; 0.0324; 0; 0.0324; +0.0324; 0.0083. 废气; 废气量; 7500万m3/a; 16320万m3/a; 7500万m3/a; 16320万m3/a; +8820万m3/a; 16320万m3/a. VOCS （非甲烷总烃）; 0.07; 0.3881; 0.07; 0.3881; +0.3181; 0.3881. 颗粒物; 0; 0.3132; 0; 0.3132; +0.3132; 0.3132. 8、环评结论 本项目是苏州市商祺光电有限公司根据市场发展需要投资建设的建设生产液晶显示用导光板项目。本项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制范围内平衡。从环境保护角度论证，项目建设具有环境可行性。 二、建议 1、本次评价是针对苏州市商祺光电有限公司提供的生产规模、工艺流程、生产设备布局、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施基础上得出评价结论的，若公司生产品种、规模、工艺流程、生产设备布局和污染防治设施等发生变化，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 3、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 4、根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目需由环保部门验收合格后方可投产，建设单位必须做好环保“三同时”验收工作。 - “三同时”验收表 表9-2 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行 标准或拟达要求; 环保 投资; 完成 时间. 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 集气风管+集尘机+20m1#排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值; 25万; 与主体工程同步. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 集气罩和管道收集+活性炭吸附+20m2#排气筒. 烟囱; 食堂油烟; 经油烟净化器处理后排放; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2标准. 废水; 生活污水; COD; 市政污水管网; 达苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准; 50万; 与主体工程同步. SS. TN. NH3-N. TP. 食堂废水; COD; 隔油池预处理后排入市政管网. SS. TN. NH3-N. TP. 动植物油. 固废; S1、S5; 边角料; 出售处理; 固废零排放; 20万; 与主体工程同步. S4、S6; 不合格品. S2; 废包装桶; 委外处理. S3; 废抹布. S7; 废矿物油. S8; 废活性炭. S9; 废乳化剂. S10; 餐厨垃圾; 环卫站处理. S11; 生活垃圾. 噪声; 裁切机、复合机、印刷机、热压机等; 等效A声级; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准; 5万; 与主体工程同步. 绿化; /; /; /. 环境管理; 与相关监测机构合作定期监测. 大气环境防护距离设置; 以车间为边界设置100m卫生防护距离. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; /; /; 与主体工程同步. 合计; 100万.

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下的附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边情况现状图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 规划图 附图5 生态红线图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 咨询表及咨询意见 附件2 江苏省投资项目备案证（相发改备[2018]211号） 附件3 环评批文 附件4 验收意见 附件5 营业执照 附件6 规划条件 附件7 污水协议 附件8 危废协议 附件9 建设项目环评审批基础信息表